| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 60 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 11.05.2018 |  | Revizyon No: 001 |  |
| Uygulama Sorusu: |  |  |  |  |
| A.(ÖN HAZIRLIK) |  | Değerlendirme PUANI |  | Aldığı PUAN |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar |  | 2 |  |  |
| TOPLAM |  | 10 |  |  |
| B.UYGULAMA AŞAMASI |  |  |  |  |
| B.1. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN MOTORUN SUPAP AYARINI YAPINIZ |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? |  | 8 |  |  |
| Motor kataloğundan supap ayar değerlerini tespit eder. |  | 8 |  |  |
| Motorun soğumasını beklerken Emme ve Egzoz Supaplarını belirler. |  | 8 |  |  |
| Ayar yapılacak supapları senteye getirir. |  | 13 |  |  |
| Katalog değerlerine göre supap ayarını yapar. |  | 13 |  |  |
| Uygun anahtarlar ve ekipmanları kullanır. |  | 8 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 8 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 8 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.2. MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMOSTATIN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİNİ YAPINIZ |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? |  | 8 |  |  |
| Motor kataloğundan termostat derecesini tespit eder. |  | 8 |  |  |
| Motorun soğumasını bekler. |  | 8 |  |  |
| Soğutma suyu seviyesini düşürür, anti-frizli suyu korur. |  | 8 |  |  |
| Termostat değişim işlemini yapar. |  | 10 |  |  |
| Soğutma suyu seviyesini ve anti-friz oranını ayarlar. |  | 8 |  |  |
| Uygun anahtarları kullanır. |  | 8 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 8 |  |  |
| Son kontrolleri yapar |  | 8 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.3. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARACIN YAKIT SİSTEMİNDE ARIZA TESPİTİ YAPARAK BAKIM/ONARIM İŞLERİNİ YAPINIZ. |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? |  | 8 |  |  |
| Yakıt deposunda sızıntı ve korozyon kontrolü yapar. |  | 8 |  |  |
| Manometre ile yakıt pompası basıncını ölçer ve üreticiler tarafından belirlenmiş referans değerlere uygunluğunu denetler. |  | 10 |  |  |
| Benzin enjektörlerinin fiziki kontrol ve temizliğini yapar. |  | 10 |  |  |
| Yakıt deposu pompasının ve gösterge şamandırasının uygun çalışıp çalışmadığını denetler. |  | 10 |  |  |
| Tespit ettiği arızaları giderir. |  | 10 |  |  |
| Uygun anahtarları kullanır. |  | 6 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 6 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 6 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.4. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARACIN DİSKLİ FREN SİSTEMİNİN KONTROL VE BAKIM İŞLEMİNİ YAPINIZ (FREN BALATALARI DEĞİŞTİRİLECEK). |  |  |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. |  | 5 |  |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 6 |  |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir |  | 6 |  |  |
| Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. Lastikleri alır, araç altına yerleştirir. |  | 6 |  |  |
| Kaliper ön cıvatasını söker, arka cıvatayı gevşeterek kaliper gövdesini arkaya doğru kaldırır. |  | 6 |  |  |
| Fren disklerinin ve fren rekorlarının fiziki kontrolünü yapar. |  | 6 |  |  |
| Balataları çıkarır yenileri takar. |  | 12 |  |  |
| Kaliper gövdesini yerleştirir, ön ve arka cıvataları katalog değerlerine uygun sıkar |  | 10 |  |  |
| Lastikleri yerleştirir bijon boşluklarının alır, aracı yere indirir. |  | 6 |  |  |
| Bijonları uygun torkta sıkar. |  | 6 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 5 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 6 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| C.(UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER) |  |  |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| TOPLAM |  | 10 |  |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Aday B.1, B.2, B.3, B4 bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| B.1 MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| El Aletleri |  |  |
| Anahtar Takımları |  |  |
| B.2 MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |
| El Aletleri |  |  |
| Anahtar Takımları |  |  |
| B.3 MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |
| El Aletleri |  |  |
| Anahtar Takımları |  |  |
| Manometre |  |  |
| B.4 MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |
| 1.Açık Ağız Anahtarlar |  |  |
| 2.Yıldız Anahtarlar |  |  |
| 3.Lokma Anahtar Takımı |  |  |
| 4.Allen Anahtarlar |  |  |
| 5.Ayarlı pense |  |  |
| 6.Düz Tornavidalar |  |  |
| 7.Yıldız Tornavida |  |  |
| 8.levye |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ |  |  |
| B.1 SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |  |
| Külbütör kağağı contası | 1 |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi | 1 |  |
| B.2 SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |  |
| Termostat | 1 |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi | 1 |  |
| B.3 SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg)ve Temizlik spreyi | 1 kg |  |
| B.4 SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |  |
| Balata takımı | 1Tk |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 kg |  |
| - Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir. - Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. |  |  |