| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 8 saat |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: |  | REV.00 |
| Uygulama Sorusu: İş resmi verilen iki posta arasının dış kaplamasını yaparak üzerini elyaf ve epoksi ile kaplayınız. İç kısımlarını boyayınız. |  | Değerlendirme Puanı | Aldığı Puan |
| - (ÖN HAZIRLIK) |  | (10 Puan) |  |
| Yat imalatı yaparken gerekli olan kişisel koruyucu ve donanımları kullanır. |  | 2 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirip, üretim sırasında bu talimatların gereğini yerine getirir. |  | 2 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarına uyar. |  | 2 |  |
| Kazalara sebebiyet vermemek için makine ve aletlerin emniyet kurallarına uygun olarak çalıştığını ve koruyucu aparatlarının takıldığını kontrol eder. |  | 2 |  |
| Malzemeleri üretime hazır hale getirir. |  | 2 |  |
| - (UYGULAMA) |  | (80 Puan) |  |
| Endaze planına uygun olarak yat posta resmini şablon çıkarmak üzere kontraplak üzerine aktarır. |  | 3 |  |
| Şablon çıkarır ve temizliğini yapar. |  | 3 |  |
| İş parçası üzerinde şablon kullanarak markalama işlemlerini yapar. |  | 3 |  |
| İş parçası üzerinde ölçme ve kontrol işlemlerini yapar. |  | 3 |  |
| Şerit testere makinesini iş güvenliği kuralları çerçevesinde hazır hale getirir. |  | 3 |  |
| Şerit testere makinesine uygun kesiciyi takar. |  | 3 |  |
| İş parçasının markalamaya uygun olarak kaba kesme işlemini yapar. |  | 6 |  |
| Kalınlık makinesini iş güvenliği kuralları çerçevesinde hazır hale getirir ve üzerinde bulunan bıçağın keskinliğini kontrol eder. |  | 3 |  |
| Kalınlık makinesinde iş resmine uygun ölçüde yüzey düzeltme İşlemleri yapar. |  | 5 |  |
| Daire testere makinesini iş güvenliği kuralları çerçevesinde hazır hale getirir ve üzerinde bulunan bıçağın uygunluğunu ve keskinliğini kontrol eder. |  | 3 |  |
| Yüzeyi düzeltilmiş iş parçasının baş kesme işlemlerini yapar. |  | 5 |  |
| Delik delme makinesine iş güvenliği kuralları çerçevesinde uygun çapta matkap ucu takar. |  | 3 |  |
| Delme işlemleri yapar. |  | 3 |  |
| Kaba formu verilmiş iş parçasına uygun perdah aletlerini kullanarak form verme işlemleri yapar. |  | 3 |  |
| Postaları montaj için hazır hale getirir. |  | 3 |  |
| Montaj öncesi uygun yapıştırıcı seçer ve iş parçalarının birleştirme yüzeylerine sürer. |  | 3 |  |
| Postalar üzerine dış kaplamaların montaj İşlemlerini yapar. |  | 3 |  |
| Montaj sırasında kullanılan yapıştırıcı fazlalıklarını temizler. |  | 3 |  |
| Montaj sonrası perdah işlemlerini yapar. |  | 3 |  |
| Şartnameye uygun olarak elyaf malzemeyi hazırlar. |  | 3 |  |
| Hazırlanan elyaf malzemeyi tekniğine uygun olarak serer. |  | 3 |  |
| Elyaf üzerine yedirilecek reçine (epoksi, polyester, vinilester vb.) kullanımları sırasında üretici firmanın uyarılarına özen gösterilerek hazırlar. |  | 2 |  |
| Hazırlanan reçine elyaf üzerine rulo fırça yardımıyla yedirir. |  | 2 |  |
| Elyaf taşkınlıklarını temizler. |  | 2 |  |
| Selülozik boya karışımını üretici firmanın kullanım kurallarına uygun olarak hazırlar. |  | 2 |  |
| Rulo kullanarak hazırlanan boyayı postalar arası iç karinaya sürer. |  | 2 |  |
| - (UYGULAMA SONRASI) |  | (10 Puan) |  |
| İşin iş resmine göre uygunluğunu kontrol eder. |  | 2 |  |
| İşin üretim sonrası kalite kontrolünü yapar. |  | 2 |  |
| Kullanılan makine ve aletleri iş bitiminde temizleyip ve sabit olmayanları yerlerine yerleştirir. |  | 2 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözeterek çalışma alanını temizleyip düzenlemesini yapar. |  | 1 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamayı yapar. |  | 1 |  |
| İş sağlığı ve güvenliğine zarar verebilecek atık maddelerin ayırma ve sınıflandırılmasını yaparak belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. |  | 2 |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG EKİPMANLARI(Aday tarafından temin edilecektir) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - İş önlüğü |  |  |
| - Çelik burunlu ayakkabı |  |  |
| - İş eldiveni |  |  |
| - Toz maskesi |  |  |
| - Koruyucu gözlük |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |
| - Şerit testeresi makinesi |  |  |
| - Planya makinesi |  |  |
| - Kalınlık makinesi |  |  |
| - Daire testeresi makinesi |  |  |
| - Spiral taşlama makinesi |  |  |
| - El breyizi |  |  |
| - El zımba |  |  |
| - Çekiç |  |  |
| - Gönye |  |  |
| - Şerit metre |  |  |
| - Tornavida |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ |  | ADET |
| - Çam kereste |  | 00,17 m³ |
| - Kontraplak (4mm lik marin) |  | 1 m² |
| - Epoksi tutkal |  | 1 kg |
| - Elyaf |  | 1 m² |
| - Polyester reçine-hızlandırıcı-sertleştirici |  | 1 litre |
| - 3,5x25 yıldız uçlu vida |  | 20 adet |
| - Spiral 80-100 kumlu zımpara |  | 3 adet |
| - Selülozik boya |  | 0,5 litre |
| - Selülozik tiner |  | 0,5 litre |
| - Rulo fırça |  | 1 adet |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından temin edilecektir.