| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 90 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 11.05.2018 |  | REV.001 |  |
| Uygulama Sorusu: |  |  |  |  |
| A.(ÖN HAZIRLIK) |  | Değerlendirme PUANI |  | Aldığı PUAN |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. |  | 2 |  |  |
| B.(UYGULAMA AŞAMASI) |  |  |  |  |
| B.1. OPSİYON (ATAŞMAN) DEVRESİNİN ARIZA TESPİTİNİ, BAKIM VE ONARIMINI YAPINIZ. |  |  |  |  |
| Makineyi düz bir zemin üzerine park eder ve ataşmanları zemine indirir |  | 3 |  |  |
| İş makinesini çalıştırır. |  | 3 |  |  |
| Selenoid bağlantı soketini çıkartır. |  | 4 |  |  |
| Katalogda belirtilen devirler arasında istenilen değerde ve belirtilen motor devirlerinde Elektronik Kontrol Ünitesinin (ECU)’nin akım gönderip göndermediğini kontrol eder. |  | 9 |  |  |
| Selenoid valfinin elektriki testlerini yapar. |  | 5 |  |  |
| Opsiyon ataşman Selenoid valfinin çıkışına manometre bağlar. |  | 8 |  |  |
| Katalogda belirtilen motor devrinde basınç değerini okur. |  | 8 |  |  |
| Makineye bağlanacak opsiyon ataşmanın kataloğundan çalışma basınç ve debi değeri tespit eder. |  | 7 |  |  |
| Opsiyon ataşman devresine flowmetre (debi ölçer) bağlar. |  | 7 |  |  |
| Makineyi çalışma sıcaklığına getirir. |  | 5 |  |  |
| Kontrol panelinden opsiyon ataşman debi ayarı ve opsiyon ataşman uygun motor devir ayarını yapar. |  | 8 |  |  |
| Makineyi çalıştırarak fonksiyon testlerini yapar. |  | 8 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.2. İŞ MAKİNESİNDE (BEKO-LOADER 250 SAATLİK) BAKIMINI YAPINIZ |  |  |  |  |
| İş makinesini uygun bir zemine alır |  | 3 |  |  |
| Soğutma suyu seviyesini kontrol eder, eksik ise su ekler |  | 4 |  |  |
| Yakıt deposundan suyu ve tortuyu tahliye eder |  | 4 |  |  |
| Hidrolik tankındaki yağ seviyesini kontrol eder, eksik ise yağ ekler |  | 8 |  |  |
| Hortum ve boruların gevşeme ve sızıntı kontrolünü yapar |  | 5 |  |  |
| Kova ve bağlantı kollarının gresörlüklerine gres yağı basar |  | 8 |  |  |
| Kepçe pimi, kepçe bağlantı pimi, mafsal pimi, kaldırma kolu silindiri pimi, kaldırma kolu mil pimi, direksiyon silindiri pimi, direksiyon silindir rodu pimini gres yağı ile yağlar |  | 7 |  |  |
| Motor kayışları gerginlik kontrolü yapar |  | 5 |  |  |
| Klima polen filtresini değiştirir. |  | 7 |  |  |
| Bağlantı cıvatalarını kontrol eder gevşemiş olanları torkunda sıkar |  | 7 |  |  |
| Motor yağ ve filtresini değiştirir |  | 10 |  |  |
| Hava ve yakıt filtresini yenisi ile değiştirir. |  | 7 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.3. İŞ MAKİNESİ İLE KONTROL EDİLEN (BEKO LODER’E BAĞLI) HİDROLİK KIRICI ATAŞMANIN BAKIM ONARIM İŞLEMİNİN YAPILMASI |  |  |  |  |
| İş makinesini uygun bir zemine alır |  | 3 |  |  |
| Kırıcı ataşmanı iş makinesinden söker. |  | 6 |  |  |
| Burçları söker. |  | 5 |  |  |
| Kırıcı ucu söker. |  | 4 |  |  |
| Saplamaları söker. |  | 5 |  |  |
| Kırıcı uç kamalarını kontrol eder, aşınmış olanları değiştirir. |  | 6 |  |  |
| Kırıcı uç burçlarını kontrol eder, aşınmış olanları değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Kırıcı uç vurma yüzeyini kontrol eder, düzeltir/değiştirir. |  | 5 |  |  |
| Saplama gövdesi ve dişlileri temizleme sıvısı ile temizler. |  | 3 |  |  |
| Kırıcı uçta çatlak kontrolünü yapar. |  | 4 |  |  |
| Pistonu söker. |  | 6 |  |  |
| Piston ve vurucu yüzey kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Sızdırmazlık elemanlarını değiştirir. |  | 4 |  |  |
| Pistonu yerine takar. |  | 4 |  |  |
| Kırıcı ucu yerine takar. |  | 4 |  |  |
| Kırıcı ucu ve burçları yerine takar. |  | 4 |  |  |
| Makineyi çalıştırarak kırıcı fonksiyonlarını test eder. |  | 4 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| C.(UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER) |  |  |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Aday B.1, B.2, B.3 bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |  |  |  |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.3 |  |  |  |
| 1. El takımları |  |  |  |
| 2. Anahtar takımları |  |  |  |
| 3. Gresörlük |  |  |  |
| 4. Çekiçler |  |  |  |
| 5. Balyoz |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 |  | ADET |  |
| Su giriş ve çıkış hortumları ve kelepçeleri |  | 1 Tk. |  |
| Elektrik tesisatı kablo ve soketleri |  | 1 |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 |  | ADET |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| Motor yağ 10w/40 yarısentetik |  | 5 Lt |  |
| Filitre |  | 1Adet |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.3 |  | ADET |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 Kg |  |
| Sızdırmazlık elemanları. |  | 1 Takım |  |
| - Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. - Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. - Kişisel koruyucu kıyafetler aday tarafından sağlanacaktır. |  |  |  |