| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: en fazla 90 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 11.05.2018 |  | REV.001 |  |
| Uygulama Sorusu: |  |  |  |  |
| A.(ÖN HAZIRLIK) |  | Değerlendirme PUANI |  | Aldığı PUAN |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar. |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar. |  | 2 |  |  |
| TOPLAM |  | 10 |  |  |
| B.(UYGULAMA AŞAMASI) |  |  |  |  |
| B.1. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN MOTORUN KOMPRESYON VE SİLİNİDİR KAÇAK TESTLERİNİ YAPINIZ. |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir.( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir. Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? |  | 8 |  |  |
| Kompresyon testini yapar. |  | 17 |  |  |
| Silindir kaçak testini yapar. |  | 17 |  |  |
| Test sonuçlarını yorumlar. |  | 16 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 10 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 6 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.2. FREN SİSTEMİNDE WESTİNGHOUSE (HİDROVAK) VAKUM KÖNTROLÜ, FREN ANA MERKEZ TAMİR TAKIMI DEĞİŞİMİ VE HAVA ALMA İŞLEMİNİ YAPINIZ |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir.Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? |  | 6 |  |  |
| Westinghause (Hidrovak) vakum kontrolünü vakummetre ile yapar. |  | 8 |  |  |
| Fren ana merkezini söker. |  | 8 |  |  |
| Fren ana merkez tamir takımını değiştirir. |  | 9 |  |  |
| Fren ana merkezini yerine takar. |  | 8 |  |  |
| Fren sisteminden hava alma işlemini yapar. |  | 9 |  |  |
| El freni halat ayarının yapar. |  | 8 |  |  |
| Uygun anahtarları kullanır. |  | 6 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 6 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 6 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.3. ARAÇTAN SÖKÜLMÜŞ/ SEHPA ÜZERİNDE BULUNAN DİFERANSİYELDE KONTROL, BAKIM VE ONARIM İŞLEMİNİ YAPINIZ. |  |  |  |  |
| Diferansiyeli destek krikosu ile kaldırır ve emniyet tedbirlerini alır. |  | 7 |  |  |
| Diferansiyeli güvenli bir şekilde V yatağına oturtulup yere indirir.( sökülmüşse) |  | 7 |  |  |
| Dişli kutusunu söker ve tezgâh üzerine alır |  | 7 |  |  |
| Diferansiyel kontrolü sonucu arızalı veya hasarlı parçaları belirler. |  | 10 |  |  |
| Değişecek parçaları temin eder ve değiştirir. |  | 9 |  |  |
| Aks boşlukları ve dişli boşluklarını kontrol eder ve ayarlar. |  | 9 |  |  |
| Dişli kutusunu monte eder. |  | 10 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 7 |  |  |
| İş ve işlemlerde uygun takım ve avadanlık kullanır. |  | 7 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 7 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.4. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARAÇTA DİAGNOSTİK CİHAZ İLE ARIZA TESPİTİ YAPARAK BAKIM VE ONARIMINI GERÇEKLEŞTİRİNİZ. |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve donanımları iş ortamına getirir. Taşıt, kaldırma donanımına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? |  | 6 |  |  |
| Kontak anahtarını “ON” konumuna getirir ve diyagnostik cihazı uygun soket ile araca bağlar. |  | 6 |  |  |
| Diyagnostik programından araç, model, motor ve ECU seçimini yapar. |  | 10 |  |  |
| Arıza hafızasını okutur, geçici ve statik arızaları belirler. |  | 6 |  |  |
| Statik arızaları gidermek için sensörleri ölçer, arızalı sensörlerin yenisini temin eder ve değiştirir. |  | 10 |  |  |
| Değişim işleminden sonra testi tekrar eder, oluşan geçici arızalar varsa arıza kaydını temizler. |  | 8 |  |  |
| Motoru çalıştırıp “ gerçek değerlerden” değişkenleri kontrol eder, sonuçları değerlendirir. |  | 9 |  |  |
| Motoru stop edip diyagnostik cihazı ayırır. |  | 6 |  |  |
| İşe uygun takım kullanır. |  | 6 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 7 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.5. OTOMATİK KLİMA SİSTEMİNİN İŞLETİM VE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KONTROLLERİNİ YAPARAK ARIZA TESPİTİ YAPINIZ VE ARIZAYI GİDERİNİZ |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Evaparatör sıcaklık sensörünü kontrol eder. |  | 6 |  |  |
| Klima basınç sensörünü farklı basınçlarda kontrol eder. |  | 6 |  |  |
| Hava giriş, hava akış ve hava karışım klapelerini kontrol eder. |  | 6 |  |  |
| Otomatik klima sisteminin elektrik ve elektronik elemanlarının diagnostik cihazla kontrolünü yapar. |  | 8 |  |  |
| Klima elektronik kontrol ünitesinin kontrolünü yapar. |  | 6 |  |  |
| Klima kumanda panelinin kontrolünü yapar. |  | 6 |  |  |
| Klima tesisat kablolarının bağlantılarını ve sensörlerin kontrolünü yapar. |  | 6 |  |  |
| Otomatik klima uygulayıcı elemanlarının kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Arızalı otomatik klima elemanlarını değiştirir. |  | 6 |  |  |
| Değişen parçaların kontrollerini ve diagnostik cihazla sisteme tanıtımını yapar. |  | 6 |  |  |
| Klimanın çalışma testini yapar. |  | 6 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 6 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.6. ARAÇ ÜZERİNDE GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE KONTROLLERİNİ YAPARAK ARIZASINI GİDERİNİZ. |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Kumanda düğmelerinin diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Ön/arka cam sileceklerini diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| İmmobilizer sistemini diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Uzaktan kumanda sistemini diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Alarm sistemini diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Airbag sisteminin diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Emniyet kemerini Diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| ABS sisteminin diagnostik cihaz ile kontrollerini yapar. |  | 6 |  |  |
| Diagnostik test cihazı ile oluşabilecek geçici arızaları siler. |  | 4 |  |  |
| Sistemin arıza tespitini yapar. |  | 6 |  |  |
| Tespit edilen arızayı giderir. |  | 6 |  |  |
| Sistemi çalıştırır ve son kontrollerini yapar. |  | 5 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 5 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.7. ARAÇ ÜZERİNDE KONFOR SİSTEMLERİNİN BAKIM VE KONTROLLERİNİ YAPARAK ARIZASINI GİDERİNİZ. |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirir. |  | 3 |  |  |
| Merkezi kilit sistemi elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Merkezi kilit sistemi diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Otomatik kapı camları elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Otomatik kapı camları diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Elektrikli aynaların elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Elektrikli aynaların diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Isıtmalı camların elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Isıtmalı camların diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Sunroof sisteminin elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Sunroof sisteminin diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Elektrikli koltuk sisteminde elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Elektrikli koltuk sisteminde diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Far sensörü elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Far sensörü diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Hız sabitleyiciyi sisteminde elektriksel kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Hız sabitleyiciyi sisteminde diagnostik kontrollerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Sistemin arıza tespitini yapar. |  | 3 |  |  |
| Tespit edilen arızayı giderir. |  | 4 |  |  |
| Diagnostik test cihazı ile oluşabilecek geçici arızaları siler. |  | 4 |  |  |
| Sistemi çalıştırır ve son kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 4 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.8. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARACIN TRİGER SETİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİNİ YAPINIZ. |  |  |  |  |
| Taşıtın ön çamurluklarına koruyucu bez (kılıf) yerleştirir, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf yerleştirdi, ( Motor sehpa üzerindeyse yapmış kabul edilir.) |  | 3 |  |  |
| Kullanacağı uygun alet ve ekipmanları iş ortamına getirir,Taşıt, kaldırma ekipmanına uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirildi mi? |  | 8 |  |  |
| Motor kataloğundan triger setindeki (değiştirilmesi ) gereken parçaları tespit eder. |  | 10 |  |  |
| Motor katalogundan zaman ayar işaretlerini ve krank, kam mili kilitleme ve konum bilgilerini bulur |  | 8 |  |  |
| Motorun soğumasını bekler. |  | 8 |  |  |
| Triger seti değişim işlemini yapar. |  | 16 |  |  |
| Uygun anahtarları kullanır. |  | 8 |  |  |
| İşi verilen sürede bitirir. |  | 8 |  |  |
| Son kontrolleri yapar |  | 8 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| B.9. KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENEN ARACIN KAMPANALI FREN SİSTEMİNİN KONTROL VE BAKIM İŞLEMİNİ YAPINIZ (FREN BALATALARI DEĞİŞTİRİLECEK). |  |  |  |  |
| Sürücü koltuğu ve direksiyon simidine koruyucu kılıf takar. |  | 5 |  |  |
| Taşıtı, kaldırma ekipmanına veya işlem yapılacak alana uygun ve güvenli bir şekilde yerleştirir. |  | 6 |  |  |
| Aracı lifte uygun şekilde yerleştirir takoz ve kolları ayarlar. Araç jant kapaklarını söker, bijon vida/somunlarını gevşetir. |  | 6 |  |  |
| Aracı uygun yüksekliğe kaldırır. Lastikleri alır, araç altına yerleştirir. |  | 6 |  |  |
| Kampana cıvatalarını sökerek alır. |  | 5 |  |  |
| Fren kampanaları ve fren rekorlarının fiziki kontrolünü yapar. |  | 7 |  |  |
| Balataları çıkarır yenilerini takar. |  | 12 |  |  |
| Kampanaları yerleştirir ve cıvataları katalog değerlerine uygun sıkar. |  | 10 |  |  |
| Lastikleri yerleştirir bijon boşluklarının alır, aracı yere indirir. |  | 6 |  |  |
| Bijonları uygun torkta sıkar. |  | 6 |  |  |
| Son kontrolleri yapar. |  | 5 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 6 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| C.(UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER) |  |  |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| TOPLAM |  | 10 |  |  |
| GENEL TOPLAM |  | 100 |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Aday B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6,B.7, B.8, B.9 bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

- B.4, B.5, B.6, B.7 biriminde sistem arızası sınav öncesinde komisyon tarafından belirlenir, arıza tespiti aday tarafından yapılır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Test cihazları |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Otomatik hava alma tankı ve hava alma donanımları |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.3 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Manyetik ayaklı komparatör |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.4 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Diagnostik test Cihazı |  |  |  |
| 4.Multimetre |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.5 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Multimetre |  |  |  |
| 4.Diagnostik test cihazı |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.6 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Multimetre |  |  |  |
| 4.Diagnostik cihaz |  |  |  |
| 5.Lehim havyası |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.7 |  |  |  |
| 1.El Aletleri |  |  |  |
| 2.Anahtar Takımları |  |  |  |
| 3.Multimetre |  |  |  |
| 4.Diagnostik cihaz |  |  |  |
| 5.Lehim havyası |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.8 |  |  |  |
| El Aletleri |  |  |  |
| Anahtar Takımları |  |  |  |
| Krank ve kam mili kilitleme aparatı |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.9 |  |  |  |
| 1.Açık Ağız Anahtarlar |  |  |  |
| 2.Yıldız Anahtarlar |  |  |  |
| 3.Lokma Anahtar Takımı |  |  |  |
| 4.Allen Anahtarlar |  |  |  |
| 5.Ayarlı pense |  |  |  |
| 6.Düz Tornavidalar |  |  |  |
| 7.Yıldız Tornavida |  |  |  |
| 8.levye |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 |  | ADET |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 |  | ADET |  |
| Ana merkez tamir takımı |  | 1 |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi |  | 1 |  |
| Fren hidroliği |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.3 |  | ADET |  |
| Dişli kutusu yağı75w/90 |  | 4 lt. |  |
| Çeşitli dişli, burç, civata |  | 1 tk |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg) ve Temizlik spreyi |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.4 |  | ADET |  |
| Seçilen sensör |  | 1 |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg)ve Temizlik spreyi |  | 1 30 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.5 |  | ADET |  |
| Polen Filitresi |  | 1 |  |
| Klima Gazı |  | 100 GR |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.6 |  | ADET |  |
| Sigorta |  | 5 |  |
| Çeşitli kablo soket uçları |  | 10 |  |
| Lehim teli |  | 20 cm |  |
| Lehim pastası |  | 1 |  |
| Kablo |  | 3 mt |  |
| Üstüpü-bez |  | 1 KG |  |
| İzole bant |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.7 |  | ADET |  |
| Sigorta |  | 5 |  |
| Çeşitli kablo soket uçları |  | 10 |  |
| Lehim teli |  | 20 cm |  |
| Lehim pastası |  | 1 |  |
| Kablo |  | 3 mt |  |
| Üstüpü-bez |  | 1 KG |  |
| İzole bant |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.8 |  | ADET |  |
| Triger seti |  | 1 |  |
| Temizlik bezi / Üstübü (kg)ve Temizlik spreyi |  | 1 |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.9 |  | ADET |  |
| Balata takımı |  | 1Tk |  |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez |  | 1 kg |  |
| - Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. - Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. - Kişisel koruyucu kıyafetler aday tarafından sağlanacaktır. |  |  |  |