| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 120 Dakika |  |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |  |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi:11.05.2018 |  | REV.001 |  |
| Uygulama Sorusu: HASARLI PARÇA ÜZERİNDE GEREKLİ ONARIM İŞLEMLERİNİ YAPINIZ |  |  |  |  |
| A.(ÖN HAZIRLIK) |  | Değerlendirme PUANI |  | Aldığı PUAN |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. |  | 2 |  |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır |  | 2 |  |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar |  | 2 |  |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar |  | 2 |  |  |
| B.(UYGULAMA AŞAMASI) |  |  |  |  |
| Aracın gövdesini gerekli onarım ve değişimler yönünden kontrol eder, hasar ve uygunsuzlukları tespit eder |  | 4 |  |  |
| Aracın, onarım işlemleri için uygun şekilde konumlandırır |  | 4 |  |  |
| Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını doğru şekilde kullanır |  | 4 |  |  |
| Onarım işlemleri öncesinde araçtan sökülmesi zorunlu sistem ve parçaları söker |  | 4 |  |  |
| Onarım yapılacak parça ve bölgelerde gerekli markalama işlemlerini yapar. |  | 4 |  |  |
| Araçları, düzeltme tezgâhlarına yardımcı donanım ve aparatlar ile bağlantısının, gerekli emniyet kontrollerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Hasarlı parçaları uygun kesme cihazları kullanarak yerlerinden söker. |  | 12 |  |  |
| Parçaların kaynak bağlantılarını punta çürütme frezesi kullanarak keser. |  | 10 |  |  |
| Kesme ve ayırma işlemleri sonrasında araç ve parça üzerinde yapılması gerekli çapak alma işlemelerini uygun donanım kullanarak yapar. |  | 4 |  |  |
| Hasarlı parçalar üzerinde gerekli doğrultma ve düzeltme işlemlerini gerçekleştirir |  | 6 |  |  |
| Yırtılma olan parçalara yama, kaynak ve lehimleme ile onarım yapar. |  | 12 |  |  |
| Kaynak yerlerine ve diğer gerekli kısımlara tesviye, taşlama, zımparalama işlemi uygular. |  | 5 |  |  |
| Kaynak sonrası iş parçasındaki şekil değişikliklerini düzeltir |  | 4 |  |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. |  | 4 |  |  |
| TOPLAM |  | 80 |  |  |
| C.(UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER) |  |  |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. |  | 4 |  |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. |  | 3 |  |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. |  | 3 |  |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Lazerli kontrol lambası |  |  |  |
| 2.Gönye |  |  |  |
| 3.Mastarlar |  |  |  |
| 4.Şerit metre |  |  |  |
| 5.Anahtar Takımı |  |  |  |
| 6.Markalama Takımı |  |  |  |
| 7.Bağlama kayışları ve zincirleri |  |  |  |
| 8.Çektirme Takımları |  |  |  |
| 9.Gerdirme Takımları |  |  |  |
| 10.Motorlu Pnömatik el aletleri |  |  |  |
| 11.Punta çürütme frezesi |  |  |  |
| 12.Zımpara makinesi |  |  |  |
| 13.Dayama takozları |  |  |  |
| 14.Amerikan eğesi |  |  |  |
| 15.Kaportacı çekiçleri |  |  |  |
| 16.Oksi-gaz kaynağı |  |  |  |
| 17.Kriko |  |  |  |
| 18.levye |  |  |  |
| 19.Özel kaportacı penseleri |  |  |  |
| 20Vakumlu çektirme cihazları |  |  |  |
| 21.Spot çektirme cihazları |  |  |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 |  | ADET |  |
| İşe uygun zımpara taşları |  | 2 |  |
| Tel fırça |  | 1 |  |
| Metal temizleme cihazında kullanılan daire tel fırçalar |  | 3 |  |
| Kimyasal Yüzey Temizleyiciler |  | 1 |  |
| Temizlik bezi |  | 1 |  |
| - Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. - Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. - Kişisel koruyucu kıyafetler aday tarafından sağlanacaktır. |  |  |  |