| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 3 saat |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: |  | REV.00 |
| Uygulama Sorusu: Plastik işleme makinelerinde verilen kalıba göre üretim yapınız. BECERİ SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  | Değerlendirme Puanı | Aldığı Puan |
| A.(ÖN HAZIRLIK) |  | (20 Puan) |  |
| Kişisel koruyucu donanımları kullanır. |  | 2 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyar. |  | 1 |  |
| Çalışma ortamında kullanacağı ekipmanları hazırlar. |  | 2 |  |
| Verilen ürünün tasarım öncesinde ölçülerini alır. |  | 2 |  |
| Ölçme ve kontrollerini yaptığınız ürünü bilgisayar programında tasarlar. |  | 3 |  |
| İşe uygun polimer malzeme seçer. |  | 2 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik işleme makinesi için üretime uygun ham madde karışımı hazırlar. |  | 4 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik işleme makinesini talimatlara uygun olarak üretime hazırlar. |  | 4 |  |
| B1.(UYGULAMA AŞAMASI) |  | (70 Puan) |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon kalıbını verilen sürede üretime hazırlar. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon makinesine talimatlara uygun şekilde kalıp bağlar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon makinesinde, mengene ünitesi ayarlarını verilen sürede yapar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon makinesinde, enjeksiyon ünitesi ayarlarını verilen sürede yapar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon makinesini talimatlara uygun şekilde devreye alır. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen resme uygun şekilde üretimi yapılan plastik enjeksiyon ürünlerinin ara ve son kontrollerini yapar. |  | 5 |  |
| Plastik işleme makinesinde imalat yaparken makineden veya kalıptan kaynaklı hataları(çıkması muhtemel hata kodları) tanımlar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon makinesini talimatlara uygun şekilde devreden çıkarır. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon makinesinde, talimatlara uygun şekilde kalıbı söker. |  | 10 |  |
| B2.(UYGULAMA AŞAMASI) |  | (70 Puan) |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik ekstrüzyon makinesine verilen sürede kalıp bağlar. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik ekstrüzyon makinesini çalışma talimatlarına uygun şekilde devreye alır. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik ekstrüzyon makine ayarlarını verilen sürede yapar. |  | 15 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik ekstrüzyon profil-levha(sınav yapıcının tercihi doğrultusunda) üretimini verilen sürede yapar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen resme uygun şekilde üretimi yapılan plastik ekstrüzyon ürünlerinin ara ve son kontrollerini yapar. |  | 15 |  |
| Plastik işleme makinesinde imalat yaparken makineden veya kalıptan kaynaklı hataları(çıkması muhtemel hata kodları) tanımlar. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik ekstrüzyon üretim hattını çalışma talimatlarına uygun şekilde devreden çıkartır. |  | 10 |  |
| B3.(UYGULAMA AŞAMASI) |  | (70 Puan) |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik şişirme makinesine verilen sürede kalıp bağlar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon şişirme makinesinin ayarlarını verilen sürede yapar. |  | 15 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon şişirme makinesini kullanım talimatlarına uygun şekilde devreye alır. |  | 15 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon şişirme ürünlerinin ara ve son kontrollerini verilen sürede yapar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik enjeksiyon şişirme makinesinin üretim sistemlerini talimatlara uygun şekilde kontrol eder. |  | 10 |  |
| Plastik işleme makinesinde imalat yaparken makineden veya kalıptan kaynaklı hataları(çıkması muhtemel hata kodları) tanımlar. |  | 10 |  |
| B4.(UYGULAMA AŞAMASI) |  | (70 Puan) |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik şişirme film (ekstrüzyon) makinesini verilen sürede filmi çeker. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik şişirme film (ekstrüzyon) makinelerinde ürün hatalarını verilen sürede giderir. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenen ölçülere göre plastik şişirme film (ekstrüzyon) baskı makinesinin ayarlarını yapar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenen ölçülere göre plastik şişirme film (ekstrüzyon) baskısı yapar. |  | 15 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik şişirme film (ekstrüzyon) basımında, toleransın dışında kalan ürün hatalarını giderir. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenen ölçülere göre plastik şişirme film (ekstrüzyon) kesme makinesinin ayarlarını yapar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenen ölçülere göre plastik şişirme film (ekstrüzyon) kesimi yapar. |  | 15 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik şişirme film (ekstrüzyon) kesiminde, toleransın dışında kalan ürün hatalarını giderir. |  | 5 |  |
| Plastik işleme makinesinde imalat yaparken makineden veya kalıptan kaynaklı hataları(çıkması muhtemel hata kodları) tanımlar. |  | 5 |  |
| B5.(UYGULAMA AŞAMASI) |  | (70 Puan) |  |
| Vakum işlemi için yarı mamul bobinini makineye yükler. |  | 5 |  |
| Levhayı/filmi pot çemberine tespit eder. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vakum kalıplarını plastik vakum makinesine verilen sürede bağlar. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vakum makinesinin sıcaklık ayarlarını verilen değerlerde yapar. |  | 5 |  |
| Seçilen hammadadeye uygun sıcaklık değerine göre ısıtma süresini belirler. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vakum makinesinin basınç ayarlarını verilen değerlerde yapar. |  | 10 |  |
| Seçilen hammadadeye uygun basınç süresini belirler. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik vakum makinesini talimatlara uygun şekilde devreye alır. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik vakum makinesinde vakum zamanında vakumlama yapar. |  | 10 |  |
| Plastik işleme makinesinde imalat yaparken makineden veya kalıptan kaynaklı hataları(çıkması muhtemel hata kodları) tanımlar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vakum makinesinde üretim sırasında oluşan hataları verilen sürede düzeltir. |  | 5 |  |
| B6.(UYGULAMA AŞAMASI) |  | (70 Puan) |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak termoset plastik kalıplarını üretime uygun şekilde termoset preslerine bağlar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen sürede termoset plastik kalıplama presinin ayarlarını yapar. |  | 5 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen sürede termoset plastik kalıplama makinesinin sıcaklık ve basınç değerlerini ayarlar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak termoset plastik kalıplama makinesinde verilen resme uygun ürün elde eder. |  | 10 |  |
| Plastik işleme makinesinde imalat yaparken makineden veya kalıptan kaynaklı hataları tanımlar. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak termoset plastik kalıplama makinelerinde verilen sürede üretim hatalarını(çıkması muhtemel hata kodları) düzeltir. |  | 10 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak talimatlara uygun şekilde kalıp bağlantılarını kontrol eder. |  | 15 |  |
| C.(UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER |  | (10 Puan) |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullandığı plastik işleme makinesinin bakım prosedürlerini verilen sürede uygular. |  | 2 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik işleme makinesinin periyodik bakımlarını talimatlara uygun şekilde yapar. |  | 3 |  |
| Periyodik bakım alanı ve kullanılan alet ve ekipmanları düzenli bir hale getirir. |  | 3 |  |
| Sınav kriterlerini verilen sürede yerine getirir. |  | 2 |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Aday B.1, B.2, B.3, B.4,B.5 veya B.6 bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| İSG EKİPMANLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (Aday tarafından karşılanacaktır.) |  |  |  |
| İş gözlüğü |  |  |  |
| İş eldiveni |  |  |  |
| İş önlüğü |  |  |  |
| Çelik burunlu iş ayakkabısı |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |
| - Plastik Şişirme(Enjeksiyon- Ekstrüzyon) Makinesi |  |  |  |
| - Plastik Şişirme(Enjeksiyon- Ekstrüzyon) Kalıbı |  |  |  |
| - Plastik Şişirme Film (Ekstrüzyon) Makinesi |  |  |  |
| - Plastik Vakum Makinesi |  |  |  |
| - Plastik Vakum Kalıbı |  |  |  |
| - Termoset Kalıplama (Sıkıştırma- Transfer Presi) Makinesi |  |  |  |
| - Termoset (Sıkıştırma- Transfer) Kalıbı |  |  |  |
| - Mikser |  |  |  |
| - Kurutma Fırını |  |  |  |
| - Kumpas |  |  |  |
| - Mikrometre |  |  |  |
| - Cetvel |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ * |  | ADET |  |
| Renklendiriciler (Masterbatch) |  | 100 g |  |
| Plastik hammaddeler (sınav yapıcının hammadde tercihi) |  | 5 kg |  |
| Plastik katkı maddeleri (hammaddeye göre ayarlanacak) |  | 100 g |  |
| - Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. - Sarf malzemeler aday tarafından temin edilecektir. |  |  |  |