| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 4 saat |  |  |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |  |  |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: |  | REV.00 |
| Uygulama Sorusu: Tasarımını yapacağınız kapaklı silindir modeli alçı tornasında şekillendirip kalıbını alınız. |  |  |  |
| A.(ÖN HAZIRLIK) |  | Değerlendirme Puanı | Aldığı Puan |
| Yapılan işe uygun iş elbisesi kullanır. |  | 2 |  |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanır |  | 2 |  |
| Güvenlik tedbirlerini alır, uyarı işaret ve levhalarına uygun hareket eder. |  | 2 |  |
| Çalışma alanındaki ekipmanların kullanma talimatlarına uyar. |  | 2 |  |
| Uygulama alanını düzenler. |  | 2 |  |
| B.(UYGULAMA) |  | (80Puan) |  |
| Araç, donanım ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer. |  | 3 |  |
| Tornanın aynasını gomalak ve arap sabunu ile yalıtır. |  | 3 |  |
| Tekniğe uygun alçı hazırlar ve ana gövdenin alçı dökümünü yapar. |  | 5 |  |
| Alçının önce dikey yüzeyini düzeltir ve en geniş çapa getirir. |  | 3 |  |
| Alçının yanal yüzeyine modelin yüksekliklerini markalar ve üst yatay yüzeyi işleyerek yüksekliği verir. |  | 5 |  |
| Torna bıçakları ile yontarak ana gövdeyi şekillendirir ve rötuşlar. |  | 5 |  |
| İşlem sırasında iç çap dış çap kumpasları, sürmeli kumpas veya çelik cetveller kullanarak ölçüleri kontrol eder. |  | 3 |  |
| Alçı bıçakları ile talaş kaldırır yapılan modeli çelik sistirelerle rötuşlar. |  | 5 |  |
| Kapak yapılacak ana gövde torna üzerinde iken kapağın yapılacağı ağız kısmını arap sabunu ile yalıtır. |  | 3 |  |
| Kapak yapılacak alanı esnek plaka ile çevirir ve döküme hazırlar. |  | 3 |  |
| Tekniğe uygun alçı hazırlar ve döker. |  | 3 |  |
| Yapım resmine uygun olarak kapak ölçülerini markalar. |  | 5 |  |
| Kapağın en geniş çapından başlayarak yontma işlemini yapar. |  | 3 |  |
| Kapak modelini şekillendirir ve rötuşlar. |  | 5 |  |
| Kapak modelini ana formdan ayırır ve döküm ağzını şekillendirir. |  | 5 |  |
| Modelin kaç parçada kalıbının alınacağını belirler ve parça tespitlerine göre modelin bölme çizgisini çizer |  | 3 |  |
| Kalıp cidar kalınlığını tespit eder ve döküm alanını oluşturarak yalıtılmış modelin kalıbını alır. |  | 5 |  |
| Kapak modelini yalıtarak kalıp parça sayısını belirler ve parça tespitlerine göre modelin bölme çizgisini çizer. |  | 3 |  |
| Kalıp cidar kalınlığını tespit ederek döküm alanını oluşturur ve kapak modelinin kalıbını alır. |  | 5 |  |
| Döküm yoluyla şekillendirmeyi açıklar. |  | 3 |  |
| Sırlama yöntemlerini sıralar. |  | 2 |  |
| C. (UYGULAMA SONRASI) |  | (10Puan) |  |
| 1.Uygulama alanını, araç, donanım ve el aletlerinin temizliğini yaparak teslim eder. |  | 3 |  |
| 2.Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır. |  | 3 |  |
| 3.Zamanı, doğal kaynakları ve malzemeleri tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |  | 4 |  |
| TOPLAM |  | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |  |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |  |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ(Aday tarafından karşılanacaktır) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Uzun kollu iş elbisesi |  |  |  |
| - Çelik burunlu ayakkabı |  |  |  |
| - Latex eldiven |  |  |  |
| - Toz maskesi |  |  |  |
| - Koruyucu gözlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |  |  |  |
| - Alçı tornası |  |  |  |
| - Torna Bıçakları |  |  |  |
| - Karıştırıcı |  |  |  |
| - Mermer masa |  |  |  |
| - Plastik kova |  |  |  |
| - Farklı uçlarda oyma kazıma yontma bıçakları ve Bıçak |  |  |  |
| - Demir testeresi |  |  |  |
| - Cetvel |  |  |  |
| - Gönye takımı |  |  |  |
| - Pergel |  |  |  |
| - Dört adet kurgu tahtası |  |  |  |
| - Kalıp sıkıştırmak için işkence |  |  |  |
| - Çelik Gönye |  |  |  |
| - Kumpas |  |  |  |
| - Çelik cetvel |  |  |  |
| - Sistire |  |  |  |
| - Kalem ve Sabit kalem |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |  |  |
| - 1 çuval alçı (Kartonpiyer-30 kg) | 1 |  |  |
| - Su zımparası ( 0 numara) | 2 |  |  |
| - Plastik Çamur (1kg) | 1 |  |  |
| - Sünger (sıvacı) | 1 |  |  |
| - Arap sabunu(500gr) | 1 |  |  |
| - Gomalak(100 gr) | 1 |  |  |
| - Sarf malzemelerin miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir. - Sarf malzemeler aday tarafından temin edilecektir. |  |  |  |